ESTACIÓN 6: Router de borde / Peering / IXP

Tipo: Infraestructura

Tu función principal

Elegir la conexión por la que el tráfico debe continuar hacia otra red.

Términos que necesitas conocer

• Peering: conexión directa entre redes para intercambiar tráfico.

• IXP: punto donde diferentes redes se interconectan para intercambiar tráfico.

Qué recibes

• Una dirección IP de destino y el mensaje que debe continuar.

• En el regreso, una IP que debe volver hacia la red del cliente.

Información local de tu estación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Solicitud hacia 203.0.113.x | Enviar a Backbone / Core |
| Respuesta que regresa al cliente | Enviar hacia Router de acceso ISP |
| Otros destinos | Indicar “sin ruta definida en esta simulación” |

Por qué estos datos son fijos: estas reglas representan las conexiones disponibles en esta versión inicial. El retorno se identifica como “respuesta hacia el cliente” para no introducir todavía traducción de direcciones.

Qué debes hacer

1. Identifica si el mensaje es una solicitud hacia el servicio o una respuesta que regresa al cliente.

2. Si es solicitud, mira la IP de destino y verifica si comienza por 203.0.113.

3. Si coincide, envíala a Backbone / Core. Si es respuesta hacia el cliente, envíala al Router de acceso ISP.

4. Si ninguna regla coincide, informa que no tienes ruta definida.

Qué debes devolver

RESPUESTA AL ESTUDIANTE-MENSAJE “Ruta seleccionada: [Backbone/Core o Router ISP]”. Si no existe ruta: “Sin ruta definida para esta IP”.

Siguiente estación: La estación indicada por tu tabla de rutas.

Regla clave: realiza únicamente la función de tu componente. No intentes resolver el trabajo de otras estaciones.

HOJA DE TRABAJO - ESTACIÓN 06: Router de borde / Peering / IXP

Uso: cada vez que llegue un estudiante-mensaje, registra qué recibiste, qué hiciste, por qué lo hiciste y qué devolviste. Usa solamente las reglas de tu estación.

INFORMACIÓN LOCAL DE CONSULTA

| Dato / regla local | Valor / decisión |
| --- | --- |
| Solicitud hacia 203.0.113.x | Backbone / Core |
| Respuesta que regresa al cliente | Router de acceso ISP |
| Otros destinos | Sin ruta definida en esta simulación |

Regla de uso: esta información permanece igual durante la actividad, salvo que el profesor entregue una indicación de cambio.

REGISTRO DE MENSAJES RECIBIDOS

| # | ¿Qué recibí? | ¿Qué hice / decidí? | ¿Por qué? (regla o dato local) | ¿Qué devolví y a dónde? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Al finalizar, conserva esta hoja como evidencia de las decisiones tomadas por tu estación.